| Код 1С | Модель | Описание | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Б0047653 | SPP-AC3-0-350-048 | Кронштейн на опору с 1 хомутом, для уличного (консольного) светильника, D48 цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d48 и толщиной стенки 1,0 мм длиной 80 мм. |
| Б0047654 | SPP-AC3-0-350-060 | Кронштейн на опору с 1 хомутом, для уличного (консольного) светильника, D60 цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d 57 и толщиной стенки 1,0 мм длиной 80 мм. |
| Б0047655 | SPP-AC4-0-500-048 | Кронштейн на опору с 2 хомутами, для уличного (консольного) светильника, D48 цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d48 и толщиной стенки 1,0 мм длиной 80 мм |
| Б0047656 | SPP-AC4-0-500-060 | Кронштейн на опору с 2 хомутами, для уличного (консольного) светильника, D60 цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d 57 и толщиной стенки 1,0 мм длиной 80 мм. |

| Указаны в таблице | 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| --- | --- |
| Кронштейн АС3 / /АС4 | -1 шт. / 1 шт. |
| Скоба М10 | -1 шт. / 2 шт. |
| Гайка М10 | -2 шт. / 4 шт. |
| Шайба 10 | -2 шт. / 4 шт. |
| Шайба пружинная (гровер) М10 | -2 шт. / 4 шт. |
| Руководство по эксплуатации | -1 экз. |

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

Кронштейн

Руководство по эксплуатации

Кронштейн предназначен для крепления консольных уличных светильников, предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать изделие. Приставить кронштейн к опоре. Вставить скобу в отверстия кронштейна, закрутить гайки на концы скобы, предварительно проложив шайбы и шайбы пружинные.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С  до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы держатель утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИ                                                              СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель 	службы 	контроля предприятия

«____» _____________20___г.

ООО "СТЗ ВЛАДАСВЕТ" 141112, Московская область, г.о. Щёлково, г Щёлково, ул Московская, д. 27Б, к. 2, офис 16